Instrukcja obsługi

GŁOŚNIK BLUETOOTH BTS-110

| WEJŚCIE AUX PORT USB/CZYTNIK KART MICRO SD ODTWARZACZ MP3 WYKRYWANIE STACJI RADIA FM POŁĄCZENIE BLUETOOTH | www.facebook.com/denverelectronics |
| --- | --- |

ELEMENTY STEROWANIA

| - Port micro USB do ładowania z wskaźnikiem: Czerwony: ładowanie, gaśnie po pełnym naładowaniu - Gniazdo kart micro SD - Wejście USB - Wejście AUX - Przycisk zmniejszania głośności/przełączania na poprzedni utwór - Przycisk zwiększania głośności/przełączania na następny utwór - Przycisk TRYB - Przycisk zasilania/odtwarzania/wstrzymania |  |
| --- | --- |

ŁADOWANIE

Głośnik należy ładować, gdy jest wyłączony.

- Używając dołączonego kabla USB, podłączyć koniec z wtykiem micro USB do gniazda micro USB (1) głośnika, a drugi koniec do portu USB komputera lub ładowarki USB (5 V, 1 A, brak w zestawie).

- Wskaźnik zaświeci się na czerwono, wskazując ładowanie głośnika. Po pełnym naładowaniu akumulatora głośnika wskaźnik zgaśnie.

PODSTAWOWA OBSŁUGA

Aby włączyć głośnik, należy nacisnąć przycisk zasilania (8) i przytrzymać go.

Nacisnąć przycisk TRYB (7), aby wybrać jeden z następujących trybów:

- Tryb Bluetooth.

- Tryb karty micro SD. Jeżeli do gniazda kart micro SD (2) zostanie włożona karta pamięci typu micro SD, odtwarzanie muzyki zostanie uruchomione automatycznie.

- Tryb USB. Jeżeli do portu USB (3) zostanie podłączony nośnik pamięci USB, odtwarzanie zostanie uruchomione automatycznie.

- Tryb radia.

REGULACJA GŁOŚNOŚCI

Nacisnąć przycisk zmniejszania głośności (5) lub jej zwiększania (6) i przytrzymać go, aby odpowiednio zmniejszyć lub zwiększyć głośność.

WEJŚCIE AUX

- Włączyć głośnik.

- Podłączyć kabel AUX do wejścia AUX (4) głośnika, a wtyk na drugim końcu kabla do urządzenia zewnętrznego.

- Potem można rozpocząć odtwarzanie muzyki z urządzenia zewnętrznego.

KORZYSTANIE Z KART MICRO SD/NOŚNIKÓW USB

- Włączyć głośnik.

- Włożyć kartę micro SD do gniazda na karty micro SD (2), tak aby styki były skierowane w stronę portu USB lub podłączyć nośnik pamięci USB do portu USB.

- Muzyka zostanie odtworzona automatycznie.

- Nacisnąć przycisk zmniejszania głośności/poprzedniego utworu (5), aby przełączyć na poprzedni utwór. Nacisnąć przycisk zwiększania głośności / następnego utworu (6), aby przełączyć na następny utwór.

- Nacisnąć przycisk (8), aby wstrzymać lub wznowić odtwarzanie.

OBSŁUGA BLUETOOTH

PAROWANIE URZĄDZEŃ

- Ustawić głośnik obok urządzenia Bluetooth, z którym ma być sparowany.

- Włączyć głośnik, nacisnąć Przycisk TRYB (7), aby wejść do trybu Bluetooth.

- Postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie urządzenia, aby wyszukać głośnik.

- Głośnik ma nazwę „Denver BTS-110”. Powinien zostać wyświetlony na liście dostępnych urządzeń Bluetooth. Należy go wybrać i wprowadzić hasło „0000” w razie potrzeby.

- Po pomyślnym sparowaniu można strumieniować muzykę z urządzenia Bluetooth do głośnika.

Uwagi:

- Głośnik Bluetooth można połączyć tylko z jednym urządzeniem Bluetooth w danym momencie. Nie zaleca się przerywania połączenia w trakcie pracy.

- Jeżeli parowanie Bluetooth nie powiedzie się, usunąć inne urządzenie Bluetooth z listy połączeń, ponownie uruchomić głośnik Bluetooth i jeszcze raz wyszukać urządzenie Bluetooth.

POLECENIA W TRYBIE BLUETOOTH

- Nacisnąć przycisk zmniejszania głośności/poprzedniego utworu (5), aby przełączyć na poprzedni utwór. Nacisnąć przycisk zwiększania głośności / następnego utworu (6), aby przełączyć na następny utwór.

- Nacisnąć przycisk zasilania (8), aby wstrzymać lub wznowić odtwarzanie.

- W przypadku nadejścia połączenia nacisnąć przycisk zasilania (8), aby odebrać połączenie i włączyć funkcję zestawu głośnomówiącego. Aby zakończyć połączenie, nacisnąć przycisk zasilania.

SŁUCHANIE RADIA

Przed użyciem funkcji radia podłączyć kabel micro USB do portu USB głośnika (1), który będzie pełnić funkcję anteny.

- Nacisnąć przycisk TRYBU (7), aby wybrać funkcję radia.

- Nacisnąć przycisk TRYBU (7) i przytrzymać go, aby uruchomić wyszukiwanie stacji radiowych. Znalezione stacje zostaną zapisane automatycznie.

- Po zapisaniu stacji radiowych nacisnąć przycisk zmniejszania głośności / przełączania na poprzedni utwór (5), aby wybrać poprzednią stację lub przycisk zwiększania głośności / przełączania na następny utwór (6), aby wybrać następną stację.

URUCHOMIENIE PRZEZ BLUETOOTH FUNKCJI TWS (TRUE WIRELESS STEREO) DLA DWÓCH GŁOŚNIKÓW

- Włączyć dwa głośniki. Ustawieniem domyślnym jest tryb Bluetooth, dioda LED miga (wyemitowany zostaje dźwięk potwierdzający, że głośnik jest ustawiony na tryb parowania Bluetooth).

- Wyłączyć funkcję Bluetooth w telefonie lub innym urządzeniu Bluetooth. Nacisnąć i przytrzymać przycisk M w dowolnym głośniku (słyszalny będzie dźwięk potwierdzający uruchomienie funkcji TWS). Po kilku sekundach pojawi się komunikat głosowy z dwóch głośników Bluetooth. Gdy dioda LED pierwszego głośnika miga, a drugiego świeci, ale nie miga oznacza to, że dwa głośniki są połączone poprzez Bluetooth.

- Uruchomić funkcję Bluetooth w telefonie komórkowym i wyszukać „Denver BTS-110”.

- Znaleźć nazwę „Denver BTS-110” i wybrać połączenie.

- Wyemitowany zostanie komunikat głosowy głośnika Bluetooth oznaczający połączenie Bluetooth. Teraz można słuchać muzyki z dwóch głośników.

- Ponowne nacisnąć i przytrzymać przycisk M w celu wyłączenia funkcji TWS — można teraz słuchać muzyki z jednego głośnika.

Uwaga: Jeśli w niektórych urządzeniach konieczne jest wprowadzenie hasła, należy wprowadzić domyślne hasło 0000.

FUNKCJA ASYSTENTA GŁOSOWEGO

Nacisnąć przycisk TRYBU (7) dwa razy, aby włączyć funkcję asystenta głosowego.

DANE TECHNICZNE

Akumulator: ........................................  Wbudowany litowy: 3,7 V, 1200 mAh

Zasilanie: ............................................  5 V 1 A

Częstotliwość FM: ..............................  87,5~108,0 MHz

Częstotliwość Bluetooth: ....................  2402MHz~2480MHz

Zakres częstotliwości pracy: ..............  20Hz~20KHz

Maks. moc wyjściowa: .......................  40dBm

Wymiary: ............................................  160 × 70 × 70 mm

Masa: .................................................  380 g

BEZPIECZEŃSTWO, CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

Należy dokładnie zapoznać się z tymi zasadami bezpieczeństwa, aby uniknąć obrażeń osobistych lub uszkodzenia urządzenia. Przed instalacją i uruchomieniem urządzenia zapoznać się z treścią instrukcji obsługi. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwej instalacji i użytkowania.

Ryzyko uszkodzenia słuchu

Nie używać urządzenia z ustawionym dużym poziomem głośności przez długi czas. Może to spowodować uszkodzenie słuchu.

Wilgoć i woda

Nigdy nie używać urządzenia w miejscach o dużej wilgotności ani w pobliżu umywalek, zlewów, wanien, pryszniców itd.

Nigdy nie dotykać urządzenia mokrymi rękami.

Uwaga: wszystkie produkty mogą zostać zmienione bez uprzedzenia. Zastrzegamy sobie prawo do błędów i pominięć w instrukcji obsługi.

WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

Urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie zawierają materiały, komponenty i substancje, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia i środowiska, jeśli ze zużytymi materiałami (wyrzucanymi urządzenia elektrycznymi i elektronicznymi oraz bateriami) nie postępuje się właściwie.

Urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie są oznaczone przekreślonym symbolem kosza na śmieci, patrz wyżej. Ten symbol oznacza, że urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie nie powinny być wyrzucane razem z innymi odpadami domowymi, lecz powinny być wyrzucane oddzielnie.

Użytkownicy powinni przekazywać zużyte baterie do odpowiednich, wyznaczonych punktów. Dzięki temu baterie podlegają procesowi recyklingu zgodnie z obowiązującymi przepisami i nie będą szkodzić środowisku.

We wszystkich miastach są punkty zbiórki, do których można przekazać bezpłatnie urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie do recyklingu, bądź inne miejsca zbiorki. Urządzenia i baterie mogą być też odbierane z gospodarstw domowych. Dodatkowe informacje dostępne są w urzędzie odpowiedzialnym za usuwanie odpadów.

Niniejszym Inter Sales A/S deklaruje, że urządzenie radiowe typu BTS-110 jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.denver-electronics.com. Kliknij IKONĘ wyszukiwania na górze strony. Wpisz numer modelu: BTS-110. Przejść na stronę produktu. Dyrektywa RED jest na stronie materiałów do pobrania/innych plików do pobrania.

Ostrzeżenie! Wewnątrz jest akumulator litowy.

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Dania

www.facebook.com/denverelectronics