tsp-503

ALTIFALANTE TRÓLEI BLUETOOTH

MANUAL DO UTILIZADOR

CONTEÚDO

DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES	2

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA	3

LIGAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO	4

RECARREGAR	4

LIGAÇÃO BLUETOOTH	5

RÁDIO FM	5

PORTA USB	6

ENTRADA	6

RECARREGAR SMARTPHONE/TABLETS	6

KARAOKE	7

EFEITOS DE SOM	7

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS	7

CUIDADO	9

DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES

| - Pega - PEGA DO TRÓLEI - CAIXA EXTERIOR CORRUGADA - GRELHA EM MALHA METÁLICA - Tecla de ligação/desligamento - ENTRADA - Entrada DC(15V, 2A) - Porta USB - CARREGADOR 1A (5V) - Porta 1 MIC - Porta2 MIC - Rodas - INDICADOR DE LIGAÇÃO - INDICADOR BLUETOOTH - VISOR LED | - INDICADOR DE BATERIA FRACA - INDICADOR DE BATERIA CARREGADA - LANTERNA LED - (REDUZIR/AUMENTAR) ECO - TECLA PARA (AUMENTAR/REDUZIR) VOLUME DO MICROFONE - PAUSA/Reproduzir Tecla (DESLIGAR) - Rodar volume (+/-) - EMPARELHAR FONTE/BT - REDUZIR/AUMENTAR SINTONIZAÇÃO - TECLA REPETIR/TECLA EQ - LANTERNA LED |
| --- | --- |

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Para garantir um funcionamento correto do produto e impedir a ocorrência de incêndio ou o risco de choque elétrico, deve ler cuidadosamente toda a informação incluídas nestas Instruções de segurança.

| O símbolo do raio com ponta de seta dentro dum triângulo equilátero serve para alertar o utilizador para a presença de “tensão perigosa” e não isolada dentro do envoltório do produto, que pode ser de magnitude suficiente para constituir risco de eletrocussão. | RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO NÃO ABRIR ADVERTÊNCIA: PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, NÃO RETIRAR A TAMPA (OU A PARTE DE TRÁS). NÃO EXISTEM NO INTERIOR PARTES QUE POSSAM SER REPARADAS PELO UTILIZADOR. AS REPARAÇÕES DEVEM SER REALIZADAS APENAS POR PESSOAL QUALIFICADO. | O ponto de exclamação num triângulo equatorial destina-se a alertar o utilizador da presença de instruções de funcionamento e manutenção importantes no manual que acompanha o aparelho. |
| --- | --- | --- |

DESEMBALAR:

Verificar se todos os itens seguintes estão incluídos na embalagem.

- Unidade principal

- Adaptador de Alimentação de CA

- Manual do Utilizador

INSTRUÇÕES IMPORTANTES:

- Assegurar que a ficha está totalmente introduzida na tomada de parede e que o produto é operado com um fonte de alimentação elétrica que coincida com a tensão nominal.

- Nunca operar o produto caso o cabo ou o adaptador estiver danificado ou demasiado quente.

- Não modificar o cabo ou danificar o mesmo em circunstância alguma como dobrar, torcer ou puxar o mesmo desnecessariamente.

- Não tentar modificar ou reparar ou em circunstância alguma desmontar o produto exceto quando for para o eliminar no fim da respetiva vida útil.

- Nunca desligar o produto com as mãos molhadas.

- Desligar este produto da tomada de parede antes de efetuar a limpeza e a manutenção. Não utilizar detergentes líquidos ou aerossóis.

- O cabo de alimentação deve ser retirado da tomada de parede quando o mesmo não for utilizado durante um longo período de tempo.

- Guardar este produto num espaço seco quando não estiver em uso.

- Não usar este produto junto de água, fontes de calor ou outros aparelhos que produzam calor.

- A bateria não deve ser exposta à luz solar direta ou ao fogo.

- Não tentar substituir a bateria. Para reparação e manutenção deve consultar o estabelecimento comercial onde fez a compra ou o centro de assistência ao cliente indicado pelo referido estabelecimento.

CUIDADO: Perigo de explosão se a pilha for incorretamente substituída.

- Não usar qualquer fonte de alimentação exceto a especificamente indicada para este produto.

- Guardar as instruções de funcionamento num lugar seguro.

- Contactar um centro de assistência autorizado se tiver alguma dúvida acerca deste produto.

LIGAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO

| - Desembalar este produto, assegurar que o interruptor LIGAR/DESLIGAR está na posição “OFF”. - Ligar o adaptador CA fornecido para este produto, ligar o adaptador à tomada de parede. - Indicador Verde da bateria mudará para laranja |  |
| --- | --- |

RECARREGAR

| - O aparelho vem equipado com um alarme indicador de bateria. - Se o LED da bateria ficar intermitente, significa que o nível da bateria está fraco e é necessário recarregar a mesma. - Ao ligar a alimentação CA, o LED da bateria ficará vermelho, isso significa que o aparelho está a recarregar. - Quando o LED da bateria ficar verde, significa que a bateria está totalmente carregada. |  |
| --- | --- |

É recomendado carregar a bateria durante cerca de seis horas antes de usar o aparelho pela primeira vez.

Poupança de energia: Se este produto estiver inativo durante cerca de 20 minutos, entrará automaticamente no modo em espera. Desligar-se-á automaticamente.

Cuidado: Para manter a bateria recarregável em boas condições, os utilizadores devem verificar o aparelho e colocar o interruptor de Ligar/Desligar no painel traseiro na posição de “Off” sempre que o usar e antes de o guardar, é altamente recomendado que os utilizadores carreguem totalmente a bateria pelo menos uma vez em cada dois meses.

LIGAÇÃO BLUETOOTH

- Depois de o interruptor ser colocado na posição “On”, o modo BT Bluetooth é definido como predefinido.

- O indicador LED azul ficará intermitente no modo de emparelhamento. O visor do LED vermelho exibirá “bt” - Ativar a função Bluetooth no seu dispositivo e procurar por “TSP-503” seguidamente premir para ligar. - Será ouvido um sinal de som ligado e o indicador de ligação do LED azul deixará de piscar e ficará fixo. - A ligação Bluetooth está concluída. - Selecionar a música a partir do seu dispositivo Bluetooth e começar a reproduzir. - Manter premida a tecla BT OFF para desligar o dispositivo emparelhado e entrar no modo de emparelhamento.

RÁDIO FM

- Premir o botão “Source” e selecionar Rádio, a Frequência do Rádio FM será exibida no visor do LED vermelho.

- Premir a tecla reproduzir/pausa para busca automática e memorizar.

- Premir e manter premidos os botões TU  ou TU  para escolher a estação seguinte disponível memorizada. Premir ligeiramente os mesmos para sintonização fina.

PORTA USB

| - Premir o botão “Source” e selecionar USB. Será exibido USB no visor do LED vermelho. - Inserir a unidade USB. - Selecionar a sua música favorita premindo TU ou TU . - Premir “REP” para repetir uma vez para a canção atual, premir de novo “REP” para repetir todas as canções. Premir o botão três vezes para entrar no modo de reprodução aleatória. |  |
| --- | --- |

Se o parelho estiver a reproduzir no modo Bluetooth “BT”, mudará automaticamente para o modo USB quando for inserida a unidade de memória USB.

Importante: A porta USB é destinada apenas para a transferência de dados. Não podem ser usados outros dispositivos com esta ligação USB. Não é recomendado o uso dos cabos de extensão USB.

ENTRADA

| - Premir o botão “Source” e selecionar LINE. Será exibido LINE no visor do LED vermelho. - Ligar o seu cabo de 3,5 mm na entrada LINE no painel traseiro e o aparelho entrará no modo LINE IN. - Pode ligar qualquer dispositivo áudio que tenha uma ficha de saída áudio de 3,5 mm e reproduzir qualquer áudio a partir do dispositivo ligado. |  |
| --- | --- |

RECARREGAR SMARTPHONES/TABLETS

- Recarregar Smartphones funciona com alimentação CA e alimentação CC.

CUIDADO: Quando o indicador vermelho de bateria fraca acender, isso significa que o aparelho necessita de ser recarregado e que o recarregamento do smartphone só será feito através do adaptador de alimentação CA.

- Ligar o Adaptador de Alimentação CA a uma tomada de parede.

- Ligar os seus smartphones/tablets com o cabo USB de recarregamento no painel lateral marcado com “carregador 1A”.

- Ligar o cabo de recarregamento aos seus smartphones/tablets. Tem início o recarregamento.

- Desligar o cabo USB de recarregamento quando os seus smartphones/tablets estiverem totalmente recarregados.

Esta tomada destina-se apenas para carregar dispositivos que exijam 5V e 1A. Caso contrário pode provocar danos.

KARAOKE

| - Este produto permite-lhe fazer karaoke com canções que estão a ser reproduzidas tanto no modo BT USB como no modo LINE IN e aceita 2 microfones ao mesmo tempo. - Ligar o cabo do seu microfone no painel lateral marcado com “MIC 1” e/ou “MIC 2”. - Ajustar o volume MIC "MIC +/MIC -" ou o volume principal na parte superior do painel de controlo. - Ajustar o nível Eco “EH+/EH-”. - Começar a cantar. ADVERTÊNCIA: - Se o volume do MIC e os níveis ECO forem definidos demasiado alto ou no máximo, pode ouvir o som de reflexão dos agudos. Baixar o volume rapidamente para evitar danos. |  |
| --- | --- |

EFEITOS DE SOM

- O “modelo Cliente” tem um Equalizador integrado.

- Premir e selecionar o efeito de som predefinido para a sua música: LIGEIRA, CLÁSSICA, POP, ROCK e JAZZ.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

PORTA USB (REPRODUÇÃO MP3)

Geral

Sem alimentação

- Verificar se o adaptador CA está inserido com firmeza no aparelho e a tomada elétrica.

- Verificar se o interruptor Ligar/Desligar está na posição Ligar.

- Se a bateria estiver fraca ligar o adaptador CA para carregar e poder operar.s

As teclas não respondem.

- Ligar o interruptor Ligar/Desligar na posição Desligar e seguidamente na posição Ligar para reiniciar o aparelho.

- Desligar o adaptador CA e ligá-lo novamente.

Nenhum som ouvido

- Assegurar que o volume LINE ligado está definido num nível aceitável.

- Assegurar que o dispositivo Bluetooth ligado tem saída de áudio através da saída BT.

- Assegurar que o volume do dispositivo Bluetooth ligado está definido num nível aceitável.

Operações Bluetooth

A qualidade do áudio é fraca

- A receção do Bluetooth é fraca. Deslocar o dispositivo Bluetooth para mais perto da coluna.

Não é possível emparelhar o dispositivo Bluetooth

- Assegurar que o dispositivo Bluetooth e acoluna não estão ligados a qualquer outro dispositivo Bluetooth.

- Assegurar que o LED azul na coluna está a piscar rapidamente (modo de emparelhamento).

- Desligar a alimentação e depois voltar aligá-la novamente, premir o botão BT Off durante 2 segundos para entrar no modo de emparelhamento.

CUIDADO:

- O adaptador CA/CC e o aparelho principal não devem ser expostos a pingos ou jactos de água e objetos contendo líquidos, tal como jarras não devem ser colocadas por cima do aparelho e do adaptador CA/CC.

- Manter uma distância mínima de 10 cm à volta do aparelho para ventilação suficiente.

- A ventilação não deve ser obstruída através da cobertura das aberturas de ventilação com objetos, como jornais, toalhas de mesa, cortinas, etc.

- Não colocar fontes de chama viva, como velas acesas, perto da aparelhagem.

- A ficha elétrica do adaptador CA é usada para desligar o aparelho, o aparelho desligado deve ser mantido pronto a funcionar.

Para desligar completamente a entrada de alimentação, o adaptador CA/CC deve ser completamente desligado da corrente elétrica.

- O adaptador CA/CC não deve estar obstruído ou deve ser facilmente acessível durante o uso a que se destina.

- Não usar o aparelho em climas tropicais.

Acerca da bateria de ácido-chumbo selada:

Este aparelho funciona tanto com a bateria (Modelo nº: Tianchang 6-FM-2.6, 12V, 2600mAh) desligar o adaptador CA da ficha de entrada CC para funcionar a bateria (depois de totalmente carregada), ligar o adaptador CA enquanto a bateria está ligada inicia ao carregamento da mesma. As luzes do indicador LED carregado acendem em vermelho durante o carregamento, quando a bateria está totalmente carregada o indicador fica verde. Carregar totalmente uma bateria descarregada pode levar até 3 horas. Uma bateria totalmente carregada tem uma duração de cerca de 2 horas de reprodução contínua. O tempo de reprodução pode variar com o ambiente em redor, o nível de volume da coluna e o estado da bateria. É aconselhável aguardar 10-20 minutos antes de voltar a carregar a bateria se tiver ficado fraca durante o funcionamento.

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

Equipamentos elétricos e eletrónicos, bem como as pilhas que os acompanham, contêm materiais, componentes e substâncias que podem ser perigosos para a sua saúde e para o meio ambiente, caso os materiais usados (equipamentos elétricos e eletrónicos deitados fora, incluindo pilhas) não sejam eliminados corretamente.

Os equipamentos elétricos e eletrónicos, bem como as pilhas, vêm marcados com um símbolo composto de um caixote do lixo e um X, como mostrado abaixo. Este símbolo significa que os equipamentos elétricos e eletrónicos, bem como as pilhas, não devem ser eliminados em conjunto com o lixo doméstico, mas separadamente.

Como utilizador final, é importante que entregue as suas pilhas usadas numa unidade de reciclagem adequada. Assim, certamente as pilhas serão recicladas de acordo com a legislação e o meio ambiente não será prejudicado.

Todas as cidades possuem pontos de recolha específicos, onde os equipamentos elétricos e eletrónicos, bem como as pilhas, podem ser enviados gratuitamente para estações de reciclagem e para outros locais de recolha ou recolhidos na sua própria casa. O departamento técnico da sua cidade disponibiliza informações adicionais quanto a isto.

Importador:

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Dinamarca

www.facebook.com/denverelectronics

A declaração UE de conformidade simplificada a que se refere o artigo 10.o, n.o 9, deve conter os seguintes dados: O(a) abaixo assinado(a) [nome do fabricante] declara que o presente tipo de equipamento de rádio TSP-503 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet:

http://www.denver-electronics.com/denver-tsp-503/